Аннотация программы.

Программа содержит профессиональную характеристику, учебный план и программы по разделам «Устройство тракторов», « Техническое обслуживание и ремонт», « ПДД»,    « Основы управления и безопасность движения», « Оказание первой помощи».

Программа включает в себя 3 модуля по годам обучения. Всего часов обучения : 464 , 15 часов – вождение трактора.

1-й год обучения составляет 145часов; 2-й год обучения составляет – 165 часов ,  5 часов – вождение трактора , 3-й год обучения составляет – 154 часа, 39 часов –  отводится на сдачу государственного экзамена ,10 часов – вождение трактора.

Цель :

Подготовка учащихся к сдаче внутренних экзаменов для получения

« Свидетельства о присвоении квалификации» тракториста категории «С» с последующей сдачей квалификационных экзаменов на право управления самоходными машинами категории « С» - колесными тракторами с двигателем мощностью от 25,7 до 77,2 квт.

Задачи:

Освоить учащимися следующие виды профессиональной деятельности:

- Управление тракторами для производства работ с соблюдением правил дорожного движения.

- Оказание первой помощи.

- Выявление и устранение неисправеностей в работе трактора.

- Производство текущего ремонта и участие во всех видах ремонта обслуживаемого трактора.

- Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов.

Модуль 1

Раздел 1

«Устройство тракторов»

33 часа(12 – Т, 21 – П)

1-й год обучения

| № урока | Тема урока | Вид занятий | Требования к уровню подготовки учащихся. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Введение. Классификация и общее устройство тракторов 2ч |  |  |  |
| 1 | Классификация тракторов. Основные сборочные единицы. | Т.З | Знать назначение трактора, классификацию по конструкции ходовой части, типу остова, тяговые классы. Уметь различать базовую модель и модификацию, основные части трактора. |
| 2 | Понятия о тяговых качествах тракторов. Технические характеристики тракторов категории «С». | Т.З |  |
| Тема 2. Двигатели тракторов. Т.З – 5 ч. Л.П.З – 9 ч. |  |  |  |
| 3 | Понятие о двигателе внутреннего сгорания. Рабочий цикл двигателя. | Т.З | Знать детали простейшего двигателя, иметь представление о камере сгорания, степени сжатия, порядок работы четырехтактного, четырехцелиндрового двигателя; называть основные механизмы и системы |
| 4 | Назначение, устройство, принцип работы кривошипно-шатунного механизма. | Т.З. | Знать детали КШМ, назначение сапуна, поршневых колец, назначение перегородок в блок-картере, устройство цилиндра и его головки. Уметь заменять изношенные детали, устранять попадание воды в цилиндры, устранять простейшие неисправности. |
| 5 | Основные неисправности КШМ, их признаки и способы их устранения. | Т.З. |  |
| 6 | Головка цилиндров, блок-картер, прокладка. | Л.П.З |  |
| 7 | Гильза цилиндров, поршень, поршневые кольца и палец. Шатун с подшипниками. | Л.П.З |  |
| 8 | Коленчатый вал, коренные подшипники. Моховик. Уравновешивающий механизм. | Л.П.З |  |
| 9 | Назначение, устройство, принцип работы распределительного и декомпрессионного механизмов. | Т.З | Знать назначение декомпрессионного механизма, его типы, последовательность регулировки зазоров между клапанами и коромыслом. Уметь устанавливать шестерни по меткам, регулировать зазор в клапанах. |
| 10 | Основные неисправности распределительного и декомпрессионного механизмов их признаки и способы устранения. | Т.З |  |
| 11 | Корпус распределительных шестерен, его крышки, корпус уплотнения. | Л.П.З |  |
| 12 | Коромысла со стойками, клапаны, гнезда головки цилиндров. Декомпрессионный и распределительный механизмы. | Л.П.З |  |
| 13 | Установка распределительных шестерен по меткам. Регулировка клапанов. | Л.П.З |  |
| 14 | Классификация и схемы работы систем охлаждения. Назначение, устройство, принцип работы системы охлаждения. | Т.З | Знать основные части системы жидкостного охлаждения двигателя; назначение термостата, паровоздушного клапана; уметь регулировать натяжение ремня вентилятора, удалять накипь из системы охлаждения; проверять работу термостата и дистанционного термометра |
| 15 | Основные неисправности С.О, их признаки и способы устранения. | Т.З |  |
| 16 | Системы жидкостного охлаждения, их общая схема. | Л.П.З |  |
| 17 | Радиатор, вентилятор, водяной насос. Рабочие жидкости. | Л.П.З |  |
| 18 | Система воздушного охлаждения. Вентилятор. | Л.П.З |  |
| Тема.3 Шасси тракторов Т.З – 5 ч Л.П.З – 12 ч |  |  |  |
| 19 | Назначение и классификация трансмиссии. Схемы трансмиссии. Понятие о гидромеханической трансмиссии | Т.З | Знать: агрегаты, входящие в трансмиссию трактора; роль сцепления; различие двухпоточного и однопоточного сцепления; действие пневмопривода сцепления Уметь: регулировать сцепление, Тормозок; заменять фрикционные накладки, поломанную тягу, ведомые диски. |
| 20 | Общая схема трансмиссии. Устройство сцепления. | Л.П.З |  |
| 21 | Сервомеханизм, механизм управления сцеплением. | Л.П.З |  |
| 22 | Тормозок. Подвесные подшипники. | Л.П.З |  |
| 23 | Карданные валы. | Л.П.З |  |
| 24 | Общие сведения и классификация коробок передач. Назначение, устройство, принцип работы. | Т.З | Знать: назначение КП, передаточное число, назначение кулисы, роль фиксаторов в механизме переключения передач. Уметь: устранять простейшие неисправности коробки передач: регулировать сцепление и Тормозок, механизм блокировки; заменять фиксатор кулису, пружину фиксатора, прокладки. |
| 25 | Промежуточная муфта и редуктор привода насоса. | Л.П.З |  |
| 26 | Механическая коробка передач. | Л.П.З |  |
| 27 | Гидравлический привод сцепления. | Л.П.З |  |
| 28 | Гидросистема трансмиссии. | Л.П.З |  |
| 29 | Назначение, устройство, принцип работы промежуточного соединения. Масла, применяемые для смазывания промежуточных соединений. | Т.З |  |
| 30 | Привод управления коробкой переменных передач. | Л.П.З |  |
| 31 | Привод управления ходоуменьшителем трактора МТЗ - 80 | Л.П.З |  |
| 32 | Фиксирующее устройство крышки коробки передач. Контрольная работа тестового характера по материалу, изученному в 9 классе по предмету «Устройство | Л.П.З |  |
| 33 | Регулировка сервомеханизма привода сцепления. Анализ результатов контрольной работы. Исправление ошибок. | Л.П.З |  |

Модуль 1

Раздел 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

4 часа (4-Т)

Модуль 1

Раздел 3

«Правила дорожного движения»

20 часов (13 – Т, 7 – П)

Пояснительная записка.

Профессиональная деятельность будущего тракториста категории «С» предполагает управления трактором для производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами с соблюдением правил дорожного движения. Таким образом, правила дорожного движения составляют теоретическую основу профессиональной деятельности тракториста. Рабочей программой отводится на этот предмет 80 часов, 28 из которых составляют практические занятия.

По годам изучения курс распределяется следующим образом: 1й год обучения 13 теоретических и 7 практических занятий.

Целью изучения вопросов теории является формирование определенного алгоритма мышления, который в дальнейшем используется при управлении тракторным средством, и формирует ситуативное предвидение обстановки. Большинство тем требует запоминания, но не механического. Толкование теоретических положений через анализ конкретных ситуаций ведёт к логическому разрешению.

В методическом арсенале имеются и используются карточки для тренировки решения задач, таблицы и электротренажеры. Предполагается на занятиях отвести достаточное время для самостоятельной работы обучающихся. Среди методов преимущественно используются те, которые заставляют активно мыслить: деятельностный, частично поисковый, исследовательский.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА

«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Тематический план

| № тем | Наименование разделов и тем занятий | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | из них на занятии |  |
|  |  |  | Теор. | Практ. |
| 1 | Общие положения. Основные понятия и термины. | 3 | 3 | - |
| 2 | Дорожные знаки | 9 | 9 | - |
| 3 4 | Дорожная разметка и её характеристики Практическое занятие по темам 1-3 | 1 7 | 1 - | - 7 |
|  | Всего | 20 | 13 | 7 |

Содержание предмета «Правила дорожного движения»

Тема 1. Общие положения. Основные понятия и термины.

Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая структура Правил. Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах.

Обязанности участников дорожного движения и лиц, уполномоченных регулировать движение. Порядок ввода ограничений в дорожном движении.

Документы, которые тракторист самоходной машины обязан иметь при себе и представлять для проверки работникам милиции, гостехнадзора и их внештатными сотрудниками.

Обязанности тракториста перед выездом и в пути.

Права и обязанности тракториста, движущегося с включенным проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом. Обязанности других трактористов по обеспечению безопасности движения специальных транспортных средств.

Обязанности трактористов, причастных к дорожно-транспортному происшествию.

Тема 2. Дорожные знаки.

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. Дублирующие, сезонные и временные знаки.

Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака. Действия тракториста при приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим знаком.

Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого знака. Действия тракториста в соответствии с требованиями знаков приоритета.

Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение и место установки каждого знака. Действия тракториста в соответствии с требованиями запрещающих знаков. Исключения. Зона действия запрещающих знаков.

Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. Название, назначение и место установки каждого знака.

Действия тракториста в соответствии с требованиями предписывающих знаков. Исключения.

Информационно-указательные знаки. Назначение. Общие признаки информационно-указательных знаков. Название, назначение и место установки каждого знака.

Действия тракториста в соответствии с требованиями знаков, которые вводят определенные режимы движения.

Знаки сервиса. Назначение. Название и установка каждого знака.

Знаки дополнительной информации. Назначение. Название и размещение каждого знака.

Тема 3. Дорожная разметка и ее характеристики.

Значение разметки и общей организации дорожного движения, классификация разметки.

Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида горизонтальной разметки. Действия тракториста в соответствии с требованиями горизонтальной разметки.

Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида вертикальной разметки.

Практическое занятие по темам 1-3.

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование умений руководствоваться дорожными знаками и разметкой.

Ознакомление с действиями тракториста в конкретных условиях дорожного движения.

Календарно-тематическое планирование

предмета «Правила дорожного движения»

| № п/п | Тема занятия | Вид занятия | Требования к уровню подготовки учащихся |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 год обучения 20ч. |  |  |  |
| Тема 1. Общие положения. Основные понятия и термины. 3ч. |  |  |  |
| 1 | Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая структура Правил | ТЗ | Понимать значение Правил в обеспечении безопасности дорожного движения. Усвоить основные понятия и термины. Знать обязанности участников движения, права и обязанности тракториста перед выездом и в пути, обязанности трактористов, причастных к дорожно-транспортному происшествию. |
| 2 | Обязанности участников дорожного движения и лиц, уполномоченных регулировать движение | ТЗ |  |
| 3 | Обязанности трактористов, причастных к дорожно-транспортному происшествию. | ТЗ |  |
| Тема 2. Дорожные знаки. 9ч. |  |  |  |
| 1 | Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. Классификация дорожных знаков. | ТЗ | Понимать значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. Знать классификацию, требования к расстановке дорожных знаков. Знать назначение, общие признаки, правила установки, название и назначение каждого знака в каждой группе. Знать действия тракториста в соответствии с требованиями дорожных знаков. Знать исключения, зону действия каждого знака. |
| 2 | Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила установки. | ТЗ |  |
| 3 | Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки. Действия тракториста в соответствии с требованиями знаков приоритета | ТЗ |  |
| 4 | Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение и место установки. Действия тракториста. Исключения. Зона действия запрещающих знаков. | ТЗ |  |
| 5 | Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. Название, назначение и место установки каждого знака. | ТЗ |  |
| 6 | Информационно-указательные знаки. Их назначениеи общие признаки. Название и место установки каждого знака. | ТЗ |  |
| 7 | Действия тракториста в соответствии с требованиями знаков, которые вводят определенные режимы движения. | ТЗ |  |
| 8 | Знаки сервиса. Назначение. Название и установка каждого знака. | ТЗ |  |
| 9 | Знаки дополнительной информации. Назначение. Название и размещение каждого знака. | ТЗ |  |
| Тема 3. Дорожная разметка и ее характеристики. 1ч. |  |  |  |
| 1 | Дорожная разметка. Назначение, цвет и условия применения. | ТЗ | Понимание назначения разметки разных видов. Умение действовать в соответствии с требованиями разметки |
| Практическое занятие по темам 1-3. 7ч. |  |  |  |
| 1 | Решение задач с разбором дорожных ситуаций. | ПЗ | Умение руководствоваться дорожными знаками и дорожной разметкой в конкретных дорожных ситуациях. Отработка знаний при решении комплексных задач на разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций. |
| 2 | Решение комплексных задач | ПЗ |  |
| 3 | . Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием стендов. | ПЗ |  |
| 4 | . Разбор дорожно-транспортных ситуаций с использованием макетов. | ПЗ |  |
| 5 | Отработка умения пользоваться дорожными знаками. | ПЗ |  |
| 6 | Дорожные знаки и разметка в дорожных ситуациях. | ПЗ |  |
| 7 | Действия тракториста в конкретных условиях дорожного движения | ПЗ |  |
| 2 | . Реверсивные светофоры. Регулирование движения трамваев. | ТЗ |  |
| 3 | Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых транспортных средств | ТЗ |  |
| 4 | Действия тракториста и пешеходов по сигналам регулировщика. | ТЗ |  |

Модуль 1

Раздел 4

«Основы управления и безопасность движения»

20 часов (20 – Т)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № тем | Наименование разделов и тем занятий | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 | Раздел 1. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАКТОРАМИ Техника управления тракторами Дорожное движение Психофизиологические и психические качества тракториста Эксплуатационные показатели тракторов Действия тракториста в штатных и нештатных (критических) режимах движения Дорожные условия и безопасность движения Дорожно-транспортные происшествия Безопасная эксплуатация тракторов Правила производства работ при перевозке грузов. Контрольная работа по темам, изученным за 1-й год обучения | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |

Программа

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАКТОРИСТА

Тема 1. Техника управления трактором

Посадка тракториста.

Оптимальная рабочая поза. Использование регулировок положения сидения и органов управления для принятия оптимальной позы. Назначение органов управления, приборов и индикаторов. Подача сигналов, включение систем очистки, обмыва и обдува ветрового стекла, обогрева ветрового бокового и заднего стекол, очистки фар, аварийной сигнализации, регулирование системы отопления и вентиляции, приведение в действие и освобождение стояночной тормозной системы. Действия при срабатывании аварийных сигнализаторов, аварийных показаниях приборов.

Приемы действия органами управления.

Скорость движения и дистанция. Изменение скорости на поворотах, разворотах и ограниченных проездах.

Встречный разъезд на улицах с небольшим и интенсивным движением.

Проезд железнодорожных переездов.

Тема 1.2 Дорожное движение.

Эффективность, безопасность и экологичность дорожно-транспортного процесса. Статистика эффективности, безопасности и экологичности дорожного движения в России и в других странах. Факторы, влияющие на безопасность. Определяющая роль квалификации тракториста в обеспечении безопасности дорожного движения. Стаж тракториста, как показатель его квалификации.

Обеспечение безопасности и экологичности дорожного движения.

Требования по безопасности движения, предъявляемые к трактору.

Тема 1.3 Психофизиологические и психические качества тракториста.

Зрительное восприятие. Поле зрения. Восприятие расстояния и скорости трактора. Избирательность восприятия информации. Направление взора. Ослепление. Адаптация и восстановление световой чувствительности. Восприятия звуковых сигналов. Маскировка звуковых сигналов. Маскировка звуковых сигналов шумом.

Восприятие линейных ускорений, угловых скоростей и ускорений. Суставные ощущения. Восприятие сопротивлений и перемещений органов управления.

Время переработки информации.  Зависимость амплитуды движений рук (ног) тракториста от величины входного сигнала. Психомоторные реакции тракториста. Время реакции. Изменение времени реакции в зависимости от сложности дорожно-транспортной ситуации.

Мышление. Прогнозирование развития дорожно-транспортной ситуации.

Подготовленность тракториста: знания, умения, навыки.

Этика тракториста в его взаимоотношениях с другими участниками дорожного движения. Межличностные отношения и эмоциональные состояния. Соблюдение правил дорожного движения. Взаимоотношения с другими участниками дорожного движения. Взаимоотношения с другими участниками дорожного движения, представителями органов милиции и гостехнадзора.

Тема 1.4 Эксплуатационные показатели тракторов

Показатели эффективного и безопасного выполнения транспортной работы: габаритные размеры, параметры массы, грузоподъемность (вместимость), скоростные и тормозные свойства, устойчивость против опрокидывания, заноса и бокового скольжения, топливная экономичность, приспособленность к различным условиям эксплуатации, надежность. Их влияние на эффективность и безопасность дорожного движения.

Силы, вызывающие движение трактора: тяговая, тормозная, поперечная. Сила сцепления колес с дорогой. Резерв силы сцепления – условия безопасности движения. Сложение продольных и поперечных  сил. Устойчивость против опрокидывания. Резервы устойчивости трактора.

Системы регулирования движения трактора: системы регулирования тяговой, тормозной (тормозная система) и поперечной (рулевое управление) сил.

Тема 1.5 Действия тракториста в штатных и нештатных (критических) режимах движения

Управление в ограниченном пространстве, на перекрестках и пешеходных переходах, в транспортном потоке, в темное время суток и в условиях ограниченной видимости, на крутых поворотах, подъемах и спусках, по скользким дорогам, в зоне дорожных сооружений, при буксировке.

Действия тракториста при отказе рабочего тормоза, разрыве шины в движении, отрыве колеса и привода рулевого управления, при заносе.

Действия тракториста при возгорании трактора, при падении в воду, попадания провода электролинии высокого напряжении на самоходную машину, при ударе молнии.

Тема 1.6 Дорожные условия и безопасность движения

Виды и классификация автомобильных дорог. Обустройство дорог. Основные элементы активной, пассивной и экологической безопасности дороги.

Виды дорожных покрытий, их характеристики. Влияние дорожных условий на безопасность движения. Дороги в населенных пунктах. Дороги в сельской местности. Автомагистрали. Особенности горных дорог.

Влияние дорожных условий на движение. Понятие о коэффициенте сцепления шин с дорогой. Изменение коэффициента сцепления в зависимости от состояния дороги, погодных и гидрометеорологических условий.  Особенности движения в тумане, по горным дорогам. Опасные участки автомобильных  дорог: сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия, затяжной спуск, подъезд к мостам, железнодорожным переездам; другие опасные участки.

Пользование дорогами в осенний и весенний периоды. Пользование зимними дорогами (зимниками). Движение по ледяным переправам.

Меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог, применяемые при этом ограждения, предупредительные и световые сигналы.

Тема 1.7 Дорожно-транспортные происшествия

Понятия о дорожно-транспортной ситуации и дорожно-транспортном происшествии. Классификация дорожно-транспортных происшествий.

Аварийность в городах, на загородных дорогах, в сельской местности.

Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий: нарушения Правил дорожного движения, неосторожные действия участников движения, выход трактора из повиновения тракториста, техническая неисправность трактора и другие. Причины связанные с трактористом: низкая квалификация, переутомление, сон за рулем, несоблюдение режима труда и отдыха.

Условия возникновения дорожно-транспортных происшествий: состояние  трактора и дороги, наличие средств регулирования дорожного движения и другие условия.

Статистика дорожно-транспортных происшествий. Распределение аварийностей по сезонам, дням недели, времени суток, категориями дороги, видам самоходных машин и другим факторам.Активная и пассивная экологическая безопасность трактора.

Государственный контроль за безопасностью дорожного движения.

Тема 1.8 Безопасная эксплуатация трактора

Безопасность эксплуатации трактора и её зависимость от технического состояния механизмов и сборочных единиц машины.

Требования к состоянию рулевого управления тракторов при эксплуатации.

Требования к состоянию тормозной системы и ходовой части тракторов при эксплуатации.

Требования к состоянию системы электрооборудования.

Требования к техническому состоянию двигателя, влияющих на безопасную эксплуатацию трактора.

Требования к тракторному прицепу, обеспечивающие безопасность эксплуатации.

Экологическая безопасность.

Тема 1.9 Правила производства работ при перевозке грузов

Требования к погрузочно-разгрузочным площадкам.

Установка тракторного прицепа под погрузку.

Безопасное распределение груза на тракторном прицепе. Закрепление груза. Безопасная загрузка длинномерных грузов и их крепление.

Соблюдение правил безопасности при перевозке грузов.

Разгрузка. Требования безопасности при разгрузке.

Календарно-тематическое планирование

по предмету «Основы управления и безопасность движения»

подготовки трактористов категории «С»

1 год обучения

| № урока | Тема урока | Требования к уровню подготовки учащихся |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1.Основы управления тракторами. |  |  |
| Техника управления трактором 2 час. |  |  |
| 1 | Посадка тракториста. | Уметь регулировать положение сидения и органов управления для выбора оптимальной рабочей позы тракториста. Знать назначение органов управления, приборов и индикаторов. Уметь действовать при срабатывании аварийных сигнализаторов, выбирать скорость на дистанции, поворотах, совершать встречные разъезды, проезды железнодорожных переездов. |
| 2 | Назначение органов управления, приборов и индикаторов. |  |
| 3 | Приемы действия органами управления. |  |
| 4 | Скорость движения и дистанция |  |
| 5 | Встречный разъезд на улицах с небольшим и интенсивным движением. |  |
| 6 | Проезд железнодорожных переездов. |  |
| Тема 1.2 Дорожное движение 2час |  |  |
| 7 | Эффективность, безопасность и экологичность дорожно-транспортного процесса. | Знать факторы, влияющие на безопасность, понимать определяющую роль квалификации тракториста в обеспечении безопасности дорожного движения. |
| 8 | Требования по безопасности движения, предъявляемые к трактору. |  |
| Тема 1.3 Психофизиологические и психические качества тракториста. 2час |  |  |
| 9 | Зрительное восприятие. Восприятия звуковых сигналов. | Понимать значение зрения и слуха, восприятия и мышления, подготовленности тракториста для безопасности движения. |
| 10 | Подготовленность тракториста: знания, умения, навыки. |  |
| Тема 1.4 Эксплуатационные показатели тракторов 2час. |  |  |
| 11 | Показатели эффективного и безопасного выполнения транспортной работы: | Знать эксплуатационные показатели трактора, системы регулирования движения трактора, их влияние на безопасность. |
| 12 | Силы, вызывающие движение трактора. Резервы устойчивости трактора. |  |
| Тема 1.5 Действия тракториста в штатных и нештатных (критических) режимах движения 2час. |  |  |
| 13 | Управление в ограниченном пространстве. | Знать действия тракториста в штатных и нештатных режимах движения, понимать смысл этих действий. |
| 14 | Управление в темное время суток и в условиях ограниченной видимости. |  |
| 15 | Управление по скользким дорогам, в зоне дорожных сооружений, при буксировке. |  |
| 16 | Действия тракториста при отказе рабочего тормоза, разрыве шины в движении |  |
| 17 | Действия тракториста при отрыве колеса и привода рулевого управления, при заносе. |  |
| 18 | Действия тракториста при возгорании трактора. |  |
| Тема 1.9 Правила производства работ при перевозке грузов 4час. |  |  |
| 19 | Требования к погрузочно-разгрузочным площадкам. | Знать правила, связанные с процессом погрузки, перевозки и разгрузки. |
| 20 | Соблюдение правил безопасности при перевозке грузов. . Требования безопасности при разгрузке Контрольная работа по темам, изученным за 1 год обучения |  |

Модуль 1

Раздел 5

«Оказание первой медицинской помощи»

16 часов (8-Т, 8-П)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № тем | Наименование разделов и тем занятий | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | из них на занятии |  |
|  |  |  | Теор. | Практ. |
| 1 | Основы анатомии и физиологии человека | 1 | 1 | - |
| 2 | Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при ДТП и способы их диагностики | 1 | 1 | - |
| 3 | Угрожающие жизни состояния при механических и термических поражениях | 1 | 1 | - |
| 4 | Психические реакции при авариях. Острые психозы. Особенности оказания помощи пострадавшим в состоянии неадекватности | 1 | 1 | - |
| 5 | Термические поражения | 1 | 1 | - |
| 6 | Организационно-правовые аспекты оказания помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 1 | 1 | - |
| 7 | Острые, угрожающие жизни терапевтические состояния | 2 | 2 | - |
| 8 | Проведение сердечно-легочной реанимации, устранение асфиксии при оказании первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП | 3 | - | 3 |
| 9 | Остановка наружного кровотечения | 3 | - | 3 |
| 10 | Транспортная иммобилизация | 2 | - | 2 |
|  | Всего | 16 | 8 | 8 |

Программа

Тема 1. Основы анатомии и физиологии человека

Основные представления о системах организма и их функционировании: сердечно-сосудистая система, нервная система, опорно-двигательная система. Простейшие признаки, позволяющие определить их состояние: частота пульса и дыхания, реакция зрачков, степень утраты сознания, цвет слизистых и кожных покровов

Тема 2. Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при ДТП и способы их диагностики

Характеристика транспортных средств, приспособления, предохраняющие от травм или ДТП. Статистика повреждений при ДТП, их локализация и степень тяжести. Влияние фактора времени при оказании медицинской помощи пострадавшим. Повреждения, характерные для любого столкновения, удара в бок, резкого торможения, переворачивания. Повреждения при ударе о рулевое колесо. Типичные повреждения при наезде на пешехода.

Достоверные и вероятные признаки перелома, черепно-мозговой травмы, повреждения позвоночника, таза, открытого пневмоторакса.

Тема 3. Угрожающие жизни состояния при механических и термических поражениях

Определение понятий: предагональное состояние, агония, клиническая смерть, биологическая смерть. Их признаки. Содержание реанимационных мероприятий при оказании первой медицинской помощи и критерии её эффективности.

Шок. Виды шока – травматический, геморрагический, ожоговый, кардиогенный, аллергический. Клинические проявления шока. Комплекс противошоковых мероприятий при оказании первой медицинской помощи.

Острая дыхательная недостаточность. Причины, клинические признаки, способы снижения степени дыхательной недостаточности при оказании первой медицинской помощи. Классификация повреждений грудной клетки. Асфиксия.

Синдром утраты сознания. Кома. Причины. Способы профилактики асфиксии при утрате сознания.

Особенности угрожающие жизни состояний у детей, стариков, беременных женщин.

Тема 4. Психические реакции при авариях. Острые психозы. Особенности оказания помощи пострадавшим в состоянии неадекватности

Психотические и невротические расстройства, их характеристики и частота возникновения. Аффективно-шоковые реакции, психомоторные возбуждения, истерические психозы, психогенный ступор. Особенности оказания первой медицинской помощи не полностью адекватным пострадавшим, как с психогенными реакциями, так и находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Тема 5. Термические поражения

Термические ожоги. Клинические признаки, определение степени тяжести ожогового поражения, особенности наложения повязок, проведения иммобилизации при ожогах. Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим с ожогами глаз, верхних дыхательных путей.

Тепловой удар. Принципы оказания первой медицинской помощи. Холодная травма. Отморожения, переохлаждение. Способы согревания при холодовой травме.

Тема 6. Организационно-правовые аспекты оказания помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Основы действующего законодательства (административное и уголовное право) относительно оказания или неоказания помощи пострадавшим. Обязанности тракториста, медицинского работника, административных служб при дорожно-транспортных происшествиях, повлекших за собой человеческие жертвы.

Тема 7. Острые, угрожающие жизни терапевтические состояния

Диабетическая кома. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Гипертонический криз. Эпилептический припадок. Астматический статус. Отравления. Клинические признаки, способы оказания первой медицинской помощи.

Тема 8. Проведение сердечно-легочной реанимации, устранение асфиксии при оказании первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП

(Практические навыки – см. приложение пп.1-8; 26)

Оценка тяжести состояния пострадавшего и определение показаний к проведению сердечно-легочной реанимации.

Восстановление функции внешнего дыхания. Очищение ротовой полости тампонов, обеспечение проходимости верхних дыхательных путей. Проведение искусственного дыхания «изо рта в рот», «изо рта в нос». Использование воздуховода. Техника закрытого массажа сердца. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации пострадавшим с повреждениями лица, открытыми повреждениями грудной клетки, множественными переломами ребер.

Особенности проведения сердечно-легочной реанимации детям. Устранение механической асфиксии у детей.

Тема 9. Остановка наружного кровотечения

(Практические навыки – см. приложение пп. 9)

Виды кровотечений. Признаки артериального, венозного кровотечения. Приемы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии; наложение жгута-закрутки и резинового жгута; максимальное сгибание конечности; тампонирование раны, наложение давящей повязки. Приемы гемостаза при кровотечении из полости рта, из ушей, из носа. Первая медицинская помощь при кровохарканьи, кровавой рвоте, подозрении на внутрибрюшное кровотечение.

Тема 10. Транспортная иммобилизация

(Практические навыки – см. приложение пп. 15, 16)

Общие принципы  транспортной иммобилизации. Иммобилизация подручными средствами (импровизированные шины). Наложение бинтовых фиксирующих повязок. Использование транспортных шин (лестничных, лубочных), их подготовка. Правила наложения транспортной иммобилизации, типичные ошибки и осложнения. Особенности иммобилизации при повреждениях таза, позвоночника, головы, грудной клетки.

Календарно-тематическое планирование

по предмету «Оказание первой медицинской помощи»

| №п/п | Тема занятия | Вид занятия | Требование к уровню подготовки учащихся |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 год обучения /16ч./ |  |  |  |
| Тема 1. Основы анатомии и физиологии человека 1ч. |  |  |  |
| 1 | Системы организма и их функционирование. Признаки определения их состояния. | ТЗ | Представления о системах организма (сердечно-сосудистой, нервной, опорно-двигательной) и их функционировании. Знание признаков определения их состояния. |
| Тема 2. Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при ДТП и способы их диагностики 1ч. |  |  |  |
| 1 | . Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при ДТП и способы их диагностики | ТЗ | Знание приспособлений, предохраняющих от травм при ДТП. Представления о характере повреждений при разных видах столкновений и их признаках. |
| Тема 3. Угрожающие жизни состояния при механических и термических поражениях 2ч. |  |  |  |
| 1 | Реанимационные мероприятия при оказании первой медицинской помощи. Комплекс противошоковых мероприятий | ТЗ | Знание содержания реанимационных мероприятий при оказании первой медицинской помощи, комплекса противошоковых мероприятий, способов снижения степени дыхательной недостаточности, способов профилактики асфиксии. |
| 2 | Острая дыхательная недостаточность. Повреждения грудной клетки. Синдромы утраты сознания. | ТЗ |  |
| Тема 4. Психические реакции при авариях. Острые психозы. Особенности оказания помощи пострадавшим в состоянии неадекватности 1ч. |  |  |  |
| 1 | Психические реакции при авариях. Острые психозы. Особенности оказания помощи пострадавшим в состоянии неадекватности | ТЗ | Представления о психотических и нервотических расстройствах, особенности оказания медицинской помощи. |
| Тема 5. Термические поражения 1ч. |  |  |  |
| 1 | Термические ожоги. Тепловой удар. Оказание первой медицинской помощи. | ТЗ | Знание клинических признаков ожоговых поражений, особенностей оказания медицинской помощи пострадавшим. |
| Тема 6. Организационно-правовые аспекты оказания помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 1ч. |  |  |  |
| 1 | Обязанности тракториста при дорожно-транспортных происшествиях, повлекших за собой человеческие жертвы. | ТЗ | Знание основ действующего законодательства относительно оказания или неоказания помощи пострадавшим. |
| Тема 7. Острые, угрожающие жизни терапевтические состояния 1ч. |  |  |  |
| 1 | Острые, угрожающие жизни терапевтические состояния. Способы оказания первой медицинской помощи. | ТЗ | Знание клинических признаков и способах оказания первой медицинской помощи при терапевтических состояниях, угрожающих жизни. |
| Тема 8. Проведение сердечно-легочной реанимации, устранение асфиксии при оказании первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП 3ч. |  |  |  |
| 1 | Оценка тяжести состояния пострадавшего и определение показаний к проведению сердечно-легочной реанимации. | ПЗ | Уметь оценить состояние пострадавшего, помочь восстановлению функции внешнего дыхания. Уметь проводить искусственное дыхание, закрытый массаж сердца. Знать особенности проведения сердечно-легочной реанимации детям, уметь ее проводить, уметь устранять механическую асфиксию у детей. |
| 2 | . Особенности проведения сердечно-легочной реанимации пострадавшим с повреждениями лица, открытыми повреждениями грудной клетки, множественными переломами ребер. | ПЗ |  |
| 3 | Особенности проведения сердечно-легочной реанимации детям. Устранение механической асфиксии у детей. | ПЗ |  |
| Тема 9. Остановка наружного кровотечения 3ч. |  |  |  |
| 1 | Виды кровотечений. Приемы временной остановки наружного кровотечения. | ПЗ | Знать признаки артериального и венозного кровотечения и приемы их остановки. Уметь оказывать первую медицинскую помощь при подозрении на внутрибрюшное кровотечение. |
| 2 | . Приемы гемостаза при кровотечении из полости рта, из ушей, из носа. | ПЗ |  |
| 3 | . Первая медицинская помощь при подозрении на внутрибрюшное кровотечение | ПЗ |  |
| Тема 10. Транспортная иммобилизация 2ч. |  |  |  |
| 1 | Общие принципы транспортной иммобилизации. | ПЗ | Уметь производить иммобилизацию подручными средствами, уметь накладывать бинтовые фиксирующие повязки, Знать правила транспортной иммобилизации. |
| 2 | . Особенности иммобилизации при повреждениях таза, позвоночника, головы, грудной клетки. | ПЗ |  |

МОДУЛЬ 1

Раздел 6

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

52 часа(52 – П)

| № | Название упражнений | Кол-во часов | Дата | Отметка о прохож дении | Подпись мастера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Упражнение в правильной посадке тракториста в кабине, пользование рабочими органами. Изучение контрольно-измерительных приборов. Контрольный запуск пускового двигателя ПД-10 | 8 |  | освоил |  |
| 2 | Выполнение действий по предотвращению самопроизвольного движения самоходной машины. Проверка уровня топлива, масла и охлаждающей жидкости. Запуск основного двигателя. | 8 |  | освоил |  |
| 3 | Плавное трогание с места вперед и назад, остановка трактора и постановка на ручной тормоз. | 12 |  | освоил |  |
| 4 | Езда по габаритному коридору, габаритному полукругу, разгон, торможение. | 12 |  | освоил |  |
| 5 | Трогание с места, движение по траектории «змейка», объезд первого конуса слева, остановка не более 0,5 м перед линией «стоп». | 12 |  | освоил |  |

Требования к уровню подготовки учащихся: 1-го года:

Знать :

-назначение трактора, классификацию по конструкции ходовой части , типу остова, тяговые классы;

- детали простейшего двигателя, основные механизмы и системы;

- детали КШМ, назначение перегородок в блоккартере;

- назначение декомпрессионного механизма, его типы, последовательность регулировки зазоров между клапанами и коромыслом;

- основные части системы жидкостного охлаждения двигателя;

- назначение термостата, паровоздушного клапана;

- агрегаты, входящие в трансмиссию трактора;

- роль сцепления;

- назначение КП;

- значение Правил в обеспечении безопасности дорожного движения;

- основные понятия и термины;

- обязанности участников движения, права и обязанности тракториста перед выездом и в пути;

- значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения;

- классификацию, требования к расстановке дорожных знаков;

- назначение , общие признаки, правила установки, название и назначение каждого знака в каждой группе;

- действия тракториста в соответствии с требованиями дорожных знаков;

- назначение разметки разных видов;

- назначение органов управления, приборов и индикаторов;

- значение зрения и слуха, восприятия и мышления, подготовленности трпакториста для безопасности движения;

- эксплуатационные показатели трактора, системы регулирования движения трактора, их влияния на безопасность;

- действия тракториста в штатных и внештатных режимах движения,;

- правила , связанные с процессом погрузки,перевозки и разгрузки;

- технику временной остановки кровотечения;

-технику транспортной иммобилизации при повреждениях различных частей тела;

- технику извлечения и укладывания на носилки пострадавших с повреждениями различных частей тела ;

- технику переноски пострадавших;

- технику вскрытие индивидуального перевязочного пакета;

- технику применения нашатырного спирта при обмороке.

Уметь:

- различать базовую модель и модификацию , основные части трактора;

- заменять изношенные детали, устранять попадание воды в цилиндры, устранять простейшие неисправности;

- устанавливать шестерни по меткам, регулировать зазор в клапанах;

- регулировать натяжение ремня вентилятора, удалять накипь из системы охлаждения;

- проверять работу термостата и дистанционного термометра;

- регулировать сцепление, тормозок;

- устранять простейшие несправности КП;

- руководствоваться дорожными знаками и дорожной разметкой в конкретных дорожных ситуациях;

-регулировать положение сидения и органов управления для выбора оптимальной рабочей позы тракториста;

- действовать при срабатывании аварийных сигнализаторов, выбирать скорость на дистанции, поворотах;

- совершать встречные разъезды, проезды железнодорожных переездов;

- факторы, влияющие на безопасность;

- очищать ротовую полость и восстанавливать проходимость верхних дыхательных путей;

- делать искусственную вентиляцию легких;

- определять пульс;

-определять частоту пульса и дыхания;

- определять реакцию зрачков;

- накладывать бинтовые повязки;

Модуль 2

Раздел 1

«Устройство»

34 часа ( 16-Т, 18-П)

| № урока | Тема урока | Вид занятий | Требования к уровню подготовки учащихся. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 2. Двигатели тракторов. Т.З – 15 ч Л.П.З – 6 ч |  |  |  |
| 1 | Система смазки двигателей. Общие сведения о трении и смазочных материалах. | Т.З | Знать: какое масло применяют для смазывания двигателей; составные части и приборы смазочной системы; назначение редукционного клапана масляного насоса; причины низкого давления в смазочной системе. Уметь: устанавливать уровень масла по верхней метке масломерного щупа; заменять указатель давления масла, штифт, прокладку: устранять утечки; промывать клапан, сетку маслоприемника. |
| 2 | Схемы смазочной системы. Поддон. | Л.П.З |  |
| 3 | Масла, применяемые для смазывания деталей, их марки. Классификация систем смазывания двигателей. | Т.З |  |
| 4 | Комбинированная система смазки. Масляный насос. | Л.П.З |  |
| 5 | Назначение, устройство и принцип работы смазочной системы. | Т.З |  |
| 6 | Фильтры. Масляный радиатор. Клапаны смазочной системы. | Л.П.З |  |
| 7 | Основные неисправности смазочной системы, их признаки и способы устранения. | Т.З |  |
| 8 | Фильтр тонкой очистки масла. Сапун. | Л.П.З |  |
| 9 | Охрана окружающей среды от загрязнения смазочными материалами. | Т.З |  |
| 10-11 | Подвод масла к различным элементам двигателя. Хранение, переработка отработанных смазочных материалов. | Л.П.З |  |
| Тема 3. Шасси тракторов. Т.З – 19 ч Л.П.З – 10 ч. |  |  |  |
| 12 | Ведущие мосты тракторов. Главная передача. Дифференциал и валы ведущих колес. | Т.З | Знать: механизмы ведущего моста колесного трактора; назначение дифференциала; основные неисправности ведущих мостов. Уметь изменять зазор между зубьями шестерен главной передачи, регулировать механизм управления тормозами |
| 13 | Ведущие мосты гусеничных тракторов. Приводы механизмов поворота гусеничных тракторов. | Т.З |  |
| 14 | Ходовая часть тракторов. Основные элементы ходовой части. Общие сведения о несущих системах. | Т.З | Знать основные части ходовой части трактора, типы остова. Уметь устранять простейшие неисправности ходовой части. |
| 15-16 | Рамы; соединительные устройства прицепные устройства. | Л.П.З |  |
| 17 | Передние мосты колесных тракторов. Подвески колесного трактора. Колесный двигатель. Колеса. | Т.З |  |
| 18-19 | Колеса, диски, шины. Передний мост, подвеска. | Л.П.З |  |
| 20 | Рулевое управление. Назначение, устройство, принцип работы рулевого управления. Неисправности. | Т.З | Знать основные части рулевого управления, типы рулевых механизмов, детали рулевого привода; назначение гидроусилителя рулевого управления. Уметь регулировать свободный ход рулевого колеса; зазор между червяком и сектором. |
| 21-22 | Амортизаторы, рессоры. Рулевое управление. Гидроусилитель рулевого управления. | Л.П.З |  |
| 23 | Тормозные системы колесных тракторов. Назначение, устройство. Возможные неисправности. | Т.З | Знать: типы фрикционных тормозов, приводы тормозов, тормозные жидкости, составные части пневмопривода тормозов. Уметь: устранять утечку жидкости, регулировать тормозные механизмы, заменять накладки. |
| 24-25 | Тормозные системы колесных тракторов. | Л.П.З |  |
| 26 | Тормозные системы гусеничных тракторов. | Т.З |  |
| 27-28 | Конструктивные особенности тормозной системы и ее привода. | Л.П.З |  |
| 29 | Гидроприводы тракторов. Механизм навески трактора. Назначение, устройство, принцип работы. | Т.З | Знать: агрегаты навесной гидросистемы, путь масла в гидросистеме трактора при подъеме орудия; назначение соединительной и разрывной муфты; назначение замедлительного клапана. Уметь: объяснить принцип действия механического и гидравлического догружателей ведущих колес |
| 30 | Регулировка механизма навески. Рабочие жидкости, применяемые в гидравлической системе. | Т.З |  |
| 31 | Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов. Вал отбора мощности. (В.О.М) | Т.З |  |
| 32 | Расположение ВОМ и изучаемых марок тракторов. Механизмы включения ВОМ | Т.З |  |
| 33 | Тракторные прицепы. Устройство, назначение и техническая характеристика прицепа. Требование безопасности при работе. | Т.З |  |
| 34 | Устройство тракторных принципов. Контрольная работа тестового характера по материалу, изученному в 9, 10 классах по предмету «Устройство» | Л.П.З |  |

Модуль 2

Раздел 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

46часов ( 16-Т, 30- П)

Модуль 2

Раздел 3

«Правила дорожного движения»

20 часов ( 13- Т, 7 – П)

Пояснительная записка.

Профессиональная деятельность будущего тракториста категории «С» предполагает управления трактором для производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами с соблюдением правил дорожного движения. Таким образом, правила дорожного движения составляют теоретическую основу профессиональной деятельности тракториста. Рабочей программой отводится на этот предмет 80 часов, 28 из которых составляют практические занятия.

По годам изучения курс распределяется следующим образом: 2 -й год обучения 13 теоретических и 7 практических занятий.

Целью изучения вопросов теории является формирование определенного алгоритма мышления, который в дальнейшем используется при управлении тракторным средством, и формирует ситуативное предвидение обстановки. Большинство разделов требует запоминания, но не механического. Толкование теоретических положений через анализ конкретных ситуаций ведёт к логическому разрешению.

В методическом арсенале имеются и используются карточки для тренировки решения задач, таблицы и электротренажеры. Предполагается на занятиях отвести достаточное время для самостоятельной работы обучающихся. Среди методов преимущественно используются те, которые заставляют активно мыслить: деятельностный, частично поисковый, исследовательский.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА

«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Тематический план

| № тем | Наименование разделов и тем занятий | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | из них на занятии |  |
|  |  |  | Теор. | Практ. |
| 1 | Порядок движения, остановка и стоянка самоходных машин | 9 | 9 | - |
| 2 3 | Регулирование дорожного движения Практическое занятие по темам 4-5 | 4 7 | 4 - | - 7 |
|  | Всего | 20 | 13 | 7 |

Содержание предмета «Правила дорожного движения»

Тема 1. Порядок движения, остановка и стоянка самоходных машин.

Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов световыми указателями поворотов и рукой. Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов. Использование предупредительных сигналов при обгоне. Включение ближнего света фар в светлое время суток. Аварийная ситуация и ее предупреждение.

Опасные последствия несоблюдения правил подачи предупредительных сигналов.

Начало движения, изменение направления движения. Обязанности тракториста перед началом движения, перестроением и другим изменениям направления движения. Порядок выполнения поворота на перекрестке. Поворот налево и разворот вне перекрестка. Действия тракториста при наличие полосы разгона (торможение). Места, где запрещен разворот. Порядок движения задним ходом.

Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования.

Расположение самоходной машины на проезжей части. Требования к расположении самоходной машины на проезжей части в зависимости от количества полос для движения, видов транспортных средств, скорости движения.

Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Повороты на дорогу с реверсивным движением.

Опасные последствия несоблюдения правил расположения самоходных машин на проезжей части.

Скорость движения и дистанция. Факторы, влияющие на выбор скорости движения. Ограничения скорости в населенных пунктах. Ограничения скорости вне населенных пунктов на автомагистралях и остальных дорогах для различных категорий транспортных средств, а также для трактористов со стажем работы менее двух лет. Запрещения при выборе скоростного режима. Выбор дистанции и интервалов. Особые требования для тракториста тихоходных и большегрузных самоходных машин.

Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции.

Обгон и встречный разъезд. Обязанности тракториста перед началом обгона. Действия тракториста при обгоне. Места, где обгон запрещен.

Встречный разъезд на узких  участках дорог. Опасные последствия несоблюдения правил обгона и встречного разъезда.

Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки самоходной машины на стоянку. Длительная стоянка вне населенных пунктов. Меры предосторожности при постановке трактора на стоянку. Места, где остановка и стоянка запрещена.

Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки.

Тема 2. Регулирование дорожного движения.

Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов светофора и действия трактористов в соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры. Регулирование движения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе.

Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых транспортных средств. Порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих движение.

Действия тракториста и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке.

Практическое занятие по темам 1-2.

Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием технических  средств обучения, макетов, стендов и т.д.

Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. Формирование умений правильно руководствоваться сигналами регулирования, ориентироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие. Ознакомление с действиями тракториста в конкретных условиях дорожного движения.

Календарно-тематическое планирование

предмета «Правила дорожного движения»

| № п/п | Тема занятия | Вид занятия | Требования к уровню подготовки учащихся |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 год обучения 20ч. |  |  |  |
| Тема 4. Порядок движения, остановка и стоянка самоходных машин. 9ч. |  |  |  |
| 1 | Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи | ТЗ | Знание предупредительных сигналов, их видов, назначения, правил подачи; порядка начала движения, изменения направления, выполнения поворота и разворота; расположение на проезжей части; движение по трамвайным путям; требования к скорости движения, ее ограничению; порядок обгона и разъезда, остановки и стоянки; опасные последствия несоблюдения требования Правил. |
| 2 | Начало движения, изменение направления движения | ТЗ |  |
| 3 | Поворот налево и разворот вне перекрестка. | ТЗ |  |
| 4 | Расположение самоходной машины на проезжей части | ТЗ |  |
| 5 | Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Повороты на дорогу с реверсивным движением. | ТЗ |  |
| 6 | Скорость движения и дистанция. Ограничения скорости. | ТЗ |  |
| 7 | Запрещения при выборе скоростного режима. Выбор дистанции и интервалов. | ТЗ |  |
| 8 | Обгон и встречный разъезд. Обязанности тракториста перед началом обгона. | ТЗ |  |
| 9 | Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Постановка трактора на стоянку. | ТЗ |  |
| Тема 5. Регулирование дорожного движения. 4ч. |  |  |  |
| 1 | . Значения сигналов светофора и действия трактористов в соответствии с этими сигналами. | ТЗ | Знание средств регулирования дорожного движения, порядок остановки по их требованию и другие действия тракториста, связанные с регулированием движения. |
| 2 | . Реверсивные светофоры. Регулирование движения трамваев. | ТЗ |  |
| 3 | Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых транспортных средств | ТЗ |  |
| 4 | Действия тракториста и пешеходов по сигналам регулировщика. | ТЗ |  |
| Практическое занятие по темам 4-5. 7ч. |  |  |  |
| 1 | Решение комплексных задач | ПЗ | Выработка навыков действий по сигналам регулирования движения, умения ориентироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие. Ознакомление с действиями тракториста в конкретных условиях дорожного движения. |
| 2 | Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций | ПЗ |  |
| 3 | Разбор типичных ситуаций с использованием технических средств обучения | ПЗ |  |
| 4 | Разбор дорожно-транспортных ситуаций с использованием макетов, стендов | ПЗ |  |
| 5 | Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой | ПЗ |  |
| 6 | Формирование умений правильно руководствоваться сигналами регулирования, оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие. | ПЗ |  |
| 7 | Ознакомление с действиями тракториста в конкретных условиях дорожного движения Контроль знаний. Проверочный тест по изученному материалу курса. | ПЗ |  |

Модуль 2

Раздел 4

«Основы управления и безопасность движения»

28 часов ( 28 –Т)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № тем | Наименование разделов и тем занятий | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 | Раздел 2. ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТРАКТОРИСТА Административная ответственность Уголовная ответственность Гражданская ответственность Правовые основы охраны природы Право собственности на трактор Страхование тракториста и трактора | 5 5 5 5 4 4 |
|  | Итого: | 28 |

Программа

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАКТОРИСТА

РАЗДЕЛ 2.ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТРАКТОРИСТА

Тема 2.1 Административная ответственность

Понятие административной ответственности.

Административные правонарушения. Виды административных правонарушений.

Понятия и виды административного воздействия: предупреждение, штраф,

лишение права управления трактором. Органы, налагающие административные наказания, порядок их исполнения.

Тема 2.2 Уголовная ответственность

Понятие об уголовной ответственности.

Понятия и виды транспортных преступлений. Характеристика транспортных

преступлений.

Состав преступления.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

Виды наказаний.

Уголовная ответственность за преступления при эксплуатации трактора.

Условия наступления уголовной ответственности.

Тема 2.3 Гражданская ответственность

Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской

ответственности. Понятия: вред, вина, противоправное действие. Ответственность за вред, причиненный в ДТП. Возмещение материального ущерба.

Понятие о материальной ответственности, ограничения и полная материальная ответственность.

Тема 2.4 Правовые основы охраны природы

Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране природы. Цели, формы и методы охраны природы.

Объекты природы, подлежащие правовой охране: земля, недра, вода, флора, атмосферный воздух, заповедные природные объекты.

Органы, регулирующие отношения по правовой охране природы, их компетенции, права и обязанности.

Ответственность за нарушение законодательства об охране природы.

Тема 2.5 Право собственности на трактор

Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности на трактор.

Налог с владельца трактора

Документация на трактор.

Тема 2.6 Страхование тракториста и трактора.

Порядок страхования. Порядок заключения договора о страховании.

Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой суммы.

Понятие «потеря товарного вида».

Календарно-тематическое планирование

по предмету «Основы управления и безопасность движения»

подготовки трактористов категории «С»

2 год обучения

| № п/п | тема | Требования к знаниям |
| --- | --- | --- |
| Раздел 2 . правовая ответственность тракториста 10 ч |  |  |
| Тема 2.1 административная ответственность 2 ч |  |  |
| 1 | Понятие административной ответственности | Понимать , что такое административное нарушение и меру ответственности за него |
|  | Понятие и виды административного воздействия |  |
| Тема 2.2 Уголовная ответственность 2 ч. |  |  |
|  | Понятие об уголовной ответственности | Иметь представление об уголовной ответственности тракториста |
|  | Виды наказаний. Уголовная ответственность за преступления при эксплуатации трактора. |  |
| Тема 2.3 Гражданская ответственность 2 ч |  |  |
|  | Понятие о гражданской ответственности | Иметь понятие о гражданской ответственности, основаниях для нее. Понимать значение охраны природы, знать законодательство и органы, регулирующие отношения по правовой охране природы. Понимать право собственности на трактор |
|  | Понятие о материальной ответственности |  |
|  | Тема 2.4 Правовые основы охраны природы |  |
|  | Тема 2.5 Право собственности на трактор |  |
|  | Тема 2.6 Страхование тракториста и трактора |  |
|  | Зачет по курсу в форме тестовой работы |  |

МОДУЛЬ 2.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

32 ЧАСА, 5 часов – вождение трактора

| № | Название упражнений | Кол-во часов | Дата | Отметка о прохож дении | Подпись мастера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,7 | Трогание с места, движение по наклонному участку, остановка на наклонном участке, фиксация самоходной машины в неподвижном состоянии. | 12 |  | освоил |  |
| 8 | Трогание с места, въезд в бокс задним ходом, остановка перед ограничительной линией. | 7 |  | освоил |  |
| 9. | Трогание с места, движение по прямой, переключение передач с нижней на высшую, плавное торможение и остановка. | 7 |  | освоил |  |
| 10 | Агрегатирование трактора с навесной машиной. Включение насоса гидросистемы: пуск двигателя, подача трактора задним ходом к навесной машине, навешивание машины, подъем машины, выполнение обратных операций. | 6 |  | освоил |  |

Требования к уровню подготовки учащихся:

Знать :

- какое масло применяют для смазывания двигателей;

- составные части и приборы смазочной системы;

- назначение редукционного клапана масляного насоса;

- механизмы ведущего моста колесного трактора;

- назначение дифференциала; - основные неисправности ведущих мостов;

- основные части ходовой части трактора, типы остова;

- основные части рулевого управления, типы рулевых механизмов, детали рулевого привода;

- назначение гидроусилителя рулевого управления;

- типы фрикционных тормозов, приводы тормозов, тормозные жидкости, составные части пневмопривода тормозов;

-  агрегаты навесной гидросистемы, путь масла в гидросистеме трактора при подъеме орудия;

- назначение соединительной и разрывной муфты;

- назначение замедлительного клапана;

- средства технического обслуживания машин;

- оборудование для ТО;

- значение технического осмотра;

- неисправности трактора и способы их ремонта;

- ремонт механизма трактора;

- предупредительные сигналы, их виды, назначения, правила подачи;

- порядок начала движения, изменения направления, выполнение поворота и разворота;

- расположение на проезжей части;

- требования к скорости движения, ее ограничению;

- порядок обгона и разъезда, остановки и стоянки;

- опасные последствия несоблюдения требования Правил;

- порядок остановки , связанной с регулированием движения ;

- что такое административное нарушение и меру ответственности за него;

- представление об уголовной ответственности тракториста;

- что такое гражданская ответственность, основания для нее;

- значение охраны природы, законодательство и органов, регулирующих отношения по правовой охране природы;

- права собственности на трактор;

Уметь:

- устанавливать уровень масла по верхней метке масломерного щупа;

- заменять указатель давления масла;

- промывать клапан, сетку маслопремника;

- изменять зазор между зубьями шестерен главной передачи, регулировать механизм управления тормозами;

- устранять простейшие неисправности ходовой части;

- регулировать свободный ход рулевого колеса;

- устранять утечку жидкости, регулировать тормозные механизмы, заменять накладки;

- объяснить принцип действия механического и гидравлического догружателей ведущих колес;

- производить первое ТО колесного трактора;

- производить второе ТО колесного трактора;

- производить третье ТО колесного трактора;

- использовать средства и методы технического диагностирования при оценке технического состояния колесного трактора;

-

Модуль 3

Раздел 1

«Устройство тракторов»

33 часа ( 12 – Т, 21 – П)

| № урока | Тема урока | Вид занятия | Требования к уровню подготовки учащихся. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 2. Двигатели трактор Т.З 6 ч Л.П.З – 6ч |  |  |  |
| 1 | Смесеобразование в двигателях и горение топлива. Схема работы системы питания. | Т.З | Знать: какое топливо используют для двигателей, его путь от бака до форсунки; назначение турбокомпрессора; Уметь: удалять воздух из фильтров тонкой очистки топлива; объяснять схему действия плунжерной пары рядного насоса высокого давления; определять неисправную форсунку на работающем двигателе; устранять простейшие неисправности; производить техническое обслуживание 1, 2, 3; осуществлять замену фильтрующих элементов, топливного насоса. |
| 2 | Необходимость очистки воздуха; способы очистки. Воздухоочистители и их классификация. | Т.З |  |
| 3 | Общая схема системы питания дизельного двигателя. | Л.П.З |  |
| 4 | Турбокомпрессоры. Топливные баки и фильтры. Форсунки и топливопроводы. | Т.З |  |
| 5 | Топливные насосы высокого давления. Привод топливного насоса. | Т.З |  |
| 6 | Установка топливного насоса, регулировка угла опережения. Простейший карбюратор. | Т.З |  |
| 7 | Центробежные регуляторы частоты вращения коленчатого вала. Турбокомпрессор. Воздушные фильтры. | Л.П.З |  |
| 8 | Принцип действия регуляторов частоты коленчатого вала. | Т.З |  |
| 9 | Основные неисправности системы питания двигателей, их признаки и способы устранения. | Т.З |  |
| 10 | Марки топлива, применяемого для двигателей. | Т.З |  |
| 11 | Общая схема системы питания карбюраторного двигателя. Механизм управления карбюратором. | Л.П.З |  |
| Тема 3. Шасси тракторов. Л.П.З. – 19 ч. |  |  |  |
| 12-13 | Ведущие мосты. Задний мост. Главная передача. Дифференциал. | Л.П.З | Знать: из каких механизмов состоит ведущий мост колесного трактора; назначение дифференциала Уметь: осуществлять простейшее техническое обслуживание: замена масла, замена отдельных узлов агрегата |
| 14-15 | Фрикционная гидроподжимная муфта блокировки дифференциала. | Л.П.З |  |
| 16-17 | Раздаточная коробка. Дифференциал переднего ведущего моста. Конечная передача. | Л.П.З |  |
| 18 | Гидропривод. Механизм навески. Прицепное устройство | Л.П.З | Знать: какое оборудование называют рабочим, из каких агрегатов состоит навесная гидросистема, какой путь проходит масло в гидросистеме при подъеме орудия, для чего служат соединительная и разрывная муфты, для чего в гидроцилиндр устанавливают замедлительный клапан. Уметь: устранять неисправности: если навесное орудие не удерживается в поднятом положении или резко опускается, масло выбрасывается через сапун масляного бака, повышенный нагрев масла |
| 19 | Гидроувеличитель сцепного веса. Отопление. Вентиляция кабины. | Л.П.З |  |
| 20 | Гидроувеличитель сцепного веса. Отопление. Вентиляция кабины. | Л.П.З |  |
| 21 | Устройство тракторных, прицепов. Устройство прицепных приспособлений. | Л.П.З |  |
| 22 | Устройство и работа тормозов. | Л.П.З |  |
| 23 | Электрооборудование прицепов. Возможные неисправности прицепов, их устранение. | Л.П.З |  |
| Тема 4. Электрооборудование тракторов. Т.З – 6 ч Л.П.З – 6 ч |  |  |  |
| 24 | Источники электрической энергии. Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, способы устранения. | Т.З | Знать: источники и потребители электрического тока, на чем основан принцип работы генератора, назначение регулятора напряжения; приборы сигнализации, как работает звуковой сигнал, контрольно-измерительные приборы. Уметь: заменить лампочки, предохранители, генератор, свечи, установить магнето, регулировка зазора между контактами прерывателя; установку зажигания, устранять неисправности приборов освещения |
| 25 | Источники питания. Стартеры. Система дистанционного управления стартером. | Л.П.З |  |
| 26 | Система зажигания. Назначение, устройство принцип работы. Основные неисправности и их устранение. | Т.З |  |
| 27 | Передняя и задняя фары, подфарники, задний фонарь, звуковой сигнал, контролирующие приборы. | Л.П.З |  |
| 28 | Электрические стартеры и пусковые подогреватели. Основные неисправности их устранения. | Т.З |  |
| 29 | Схема батарейной системы зажигания и расположение ее составных частей на тракторе. | Л.П.З |  |
| 30 | Приборы освещения и контроля, вспомогательное оборудование. Назначение, устройство, возможные неисправности и их устранение. | Т.З |  |
| 31 | Контактно – транзисторная система зажигания. Транзисторный коммутатор. | Л.П.З |  |
| 32 | Система зажигания от магнето. Монтаж и взаимосвязь составных частей электрооборудования. | Л.П.З |  |
| 33 | Пути тока в основных цепях системы электрооборудования. Проверка потребителей. Предохранители. Внутренний экзамен по предмету «Устройство» | Л.П.З |  |

Модуль 3

Раздел 3

«Правила дорожного движения»

40 часов ( 26 –Т, 14 – П)

Пояснительная записка.

Профессиональная деятельность будущего тракториста категории «С» предполагает управления трактором для производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами с соблюдением правил дорожного движения. Таким образом, правила дорожного движения составляют теоретическую основу профессиональной деятельности тракториста. Рабочей программой отводится на этот предмет 80 часов, 28 из которых составляют практические занятия.

По годам изучения курс распределяется следующим образом: 3 год обучения – 26 теоретических занятий,  14 практических занятий.

Целью изучения вопросов теории является формирование определенного алгоритма мышления, который в дальнейшем используется при управлении тракторным средством, и формирует ситуативное предвидение обстановки. Большинство разделов требует запоминания, но не механического. Толкование теоретических положений через анализ конкретных ситуаций ведёт к логическому разрешению.

В методическом арсенале имеются и используются карточки для тренировки решения задач, таблицы и электротренажеры. Предполагается на занятиях отвести достаточное время для самостоятельной работы обучающихся. Среди методов преимущественно используются те, которые заставляют активно мыслить: деятельностный, частично поисковый, исследовательский.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА

«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Тематический план

| № тем | Наименование разделов и тем занятий | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | из них на занятии |  |
|  |  |  | Теор. | Практ. |
| 1 | Проезд перекрестков | 8 | 8 | - |
| 2 | Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов Практическое занятие по темам 6-7 | 4 14 | 4 - | - 14 |
| 3 | Особые условия движения | 4 | 4 | - |
| 4 | Перевозка грузов | 2 | 2 | - |
| 5 | Техническое состояние и оборудование трактора | 4 | 4 | - |
| 6 | Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и обозначения | 2 | 2 | - |
|  | Всего | 40 | 26 | 14 |

Содержание предмета «Правила дорожного движения»

Тема 1. Проезд перекрестков.

Общие правила проезда перекрестков.

Нерегулируемые перекрестки. Перекрестки неравнозначных и равнозначных дорог. Порядок движения на перекрестках неравнозначных и равнозначных дорог.

Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и дорожных знаков. Порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке.

Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление. Действия тракториста в случае, если он не может определить покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и тому подобное) и при отсутствии знаков приоритета.

Тема 2. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов.

Пешеходные переходы  и остановки маршрутных транспортных средств. Обязанности тракториста, приближающегося к нерегулируемому  пешеходному переходу, остановке маршрутных транспортных средств или транспортному средству, имеющему опознавательный знак «Перевозка детей».

Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. Устройство и особенности работы современной железнодорожной сигнализации на переездах. Порядок движения транспортных средств.

Правила остановки самоходных машин перед переездом. Обязанности тракториста при вынужденной остановке на переезде.

Запрещения, действующие на железнодорожном переезде.

Случаи, требующие согласования условий движений через переезд с начальником дистанции пути железной дороги.

Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов, остановок и железнодорожных переездов.

Практическое занятие по темам 6-7.

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д.

Развитие навыков прогнозирования в ситуациях, характеризующихся признаком ограничения обзора. Действия тракториста при вынужденной остановке на железнодорожном переезде.

Ознакомление с действиями тракториста в конкретных условиях дорожного движения.

Тема 3. Особые условия движения.

Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвайных путей вне перекрестка. Порядок движения на дороге с разделительной полосой для маршрутных транспортных средств. Правила поведения тракториста в случаях, когда троллейбус или автобус начинает движение от обозначенной остановки.

Правила пользования внешними световыми приборами.

Действия тракториста при ослеплении. Порядок использования противотуманных фар, фары-прожектора, фары-искателя и задних противотуманных фонарей, знака автопоезда.

Буксировка трактора. Условия и порядок буксировки. Случаи, когда буксировка запрещена.

Опасные последствия несоблюдения  правил буксировки  трактора.

Учебная езда. Условия, при которых разрешается учебная езда. Требования к обучающему, обучаемому и учебному трактору.

Тема 4.  Перевозка  грузов.

Правила размещения и закрепления груза.

Обозначение перевозимого груза. Случаи, требующие согласования условий движения тракторов с уполномоченными на то организациями. Опасные последствия несоблюдения правил перевозки грузов.

Тема 5. Техническое состояние и оборудование трактора.

Неисправности, при возникновении которых тракторист должен принять меры к их устранению, а если это невозможно – следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Тема 6. Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и обозначения.

Регистрация (перерегистрация) трактора.

Требования к оборудованию трактора номерными и опознавательными знаками, предупредительными устройствами.

Опасные последствия несоблюдения правил установки опознавательных знаков и предупредительных устройств.

Календарно-тематическое планирование

предмета «Правила дорожного движения»

| Тема 2. Дорожные знаки. 1ч. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повторение изученного в 9 классе. Назначение знаков дорожного движения. Классификация. Действия в соответствии со знаками. | ТЗ |  |
| Тема 3. Дорожная разметка и ее характеристики. 1ч. |  |  |  |
| 1 | Повторение, изученного в 9 классе. Виды разметки, ее назначение, действия в соответствии с ее требованиями. | ТЗ |  |
| Тема 6. Проезд перекрестков. 8ч. |  |  |  |
| 1 | Общие правила проезда перекрестков. | ТЗ | Знание общих правил проезда перекрестков. Умение действовать на нерегулируемом перекрестке, перекрестке неравнозначных и равнозначных дорог, регулируемом перекрестке. Умение действовать в случае, когда нельзя определить наличие покрытия на дороге. |
| 2 | Нерегулируемые перекрестки. Перекрестки неравнозначных и равнозначных дорог. | ТЗ |  |
| 3 | Порядок движения на перекрестках неравнозначных и равнозначных дорог. | ТЗ |  |
| 4 | Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и дорожных знаков. | ТЗ |  |
| 5 | Порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке | ТЗ |  |
| 6 | Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление | ТЗ |  |
| 7 | . Действия тракториста в случае, если он не может определить покрытия на дороге и при отсутствии знаков приоритета. | ТЗ |  |
| 8 | Проезд перекрестков. Обобщение по теме. | ТЗ |  |

| Тема 7. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. 4ч. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. | ТЗ | Знание правил проезда пешеходных переездов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов, порядка движения транспортных средств, обязанностей тракториста при вынужденной остановке на переезде. |
| 2 | Железнодорожные переезды. Порядок движения транспортных средств | ТЗ |  |
| 3 | Правила остановки самоходных машин перед переездом. | ТЗ |  |
| 4 | Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов, остановок и железнодо-рожных переездов. | ТЗ |  |

| Практическое занятие по темам 6-7. 14ч. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | Решение комплексных задач. | ПЗ | Умение в ходе решения комплексных задач и разбора типичных дорожно-транспортных ситуаций прогнозировать ситуации, характеризующиеся признаком ограниченного обзора, действовать при вынужденной остановке на железнодорожном переезде и других условиях дорожного движения. |
| 3,4 | Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций | ПЗ |  |
| 5,6 | Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием технических средств | ПЗ |  |
| 7,8 | Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием макетов, стендов | ПЗ |  |
| 9,10 | Развитие навыков прогнозирования в ситуациях, характеризующихся признаком ограничения обзора | ПЗ |  |
| 11,12 | . Действия тракториста при вынужденной остановке на железнодорожном переезде | ПЗ |  |
| 13,14 | Ознакомление с действиями тракториста в конкретных условиях дорожного движения | ПЗ |  |
| Тема 8. Особые условия движения. 4ч. |  |  |  |
| 1 | Приоритет маршрутных транспортных средств. | ТЗ | Знание способов действий в особых условиях движения: при пересечении трамвайных путей, при движении на дороге с разделительной полосой для маршрутных транспортных средств и др. Знание правил пользования внешними световыми приборами, условий буксировки, учебной езды. |
| 2 | Правила пользования внешними световыми приборами. | ТЗ |  |
| 3 | Буксировка трактора. Случаи, когда буксировка запрещена. | ТЗ |  |
| 4 | Опасные последствия несоблюдения правил буксировки трактора. Учебная езда. | ТЗ |  |
| Тема 9. Перевозка грузов. 2ч. |  |  |  |
| 1 | Правила размещения, закрепления и обозначения перевозимого груза | ТЗ | Знание правил перевозки грузов и последствия несоблюдения этих правил. |
| 2 | . Опасные последствия несоблюдения правил перевозки грузов. | ТЗ |  |
| Тема 10. Техническое состояние и оборудование трактора. 4ч. |  |  |  |
| 1 | Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация тракторов. | ТЗ | Знание общих требований, условий, при которых эксплуатация трактора запрещена, неисправностей, которые можно устранить; знание опасных последствий эксплуатации трактора с неисправностями. |
| 2 | Неисправности, меры к их устранению, ремонт с соблюдением необходимых мер предосторожности. | ТЗ |  |
| 3 | Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. | ТЗ |  |
| 4 | Опасные последствия эксплуатации тракторов с неисправностями. | ТЗ |  |
| Тема 11. Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и обозначения. 2ч. |  |  |  |
| 1 | Регистрация (перерегистрация) трактора. | ТЗ | Знание условий регистрации трактора, требования к оборудованию номерными и опознавательными знаками, опасных последствий несоблюдения правил их установки. |
| 2 | Требования к оборудованию трактора номерными и опознавательными знаками, предупредительными устройствами Внутренний экзамен по предмету «Правила дорожного движения» | ТЗ |  |

Модуль 3

Раздел 5

«Оказание первой медицинской помощи»

подготовки трактористов категории «С»

8 часов ( 8- П)

Тематический план

| № тем | Наименование разделов и тем занятий | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | из них на занятии |  |
|  |  |  | Теор. | Практ. |
| 11 | Методы высвобождения пострадавших, извлечения из машины; их транспортировка, погрузка в транспорт | 1 | - | 1 |
| 12 | Обработка ран. Десмургия | 2 | - | 2 |
| 13 | Пользование индивидуальной аптечкой | 2 | - | 2 |
|  | Всего | 8 | - | 8 |

Программа

Тема 11. Методы высвобождения пострадавших, извлечения из машины; их транспортировка, погрузка в транспорт

(Практические навыки – см. приложение пп. 17-19; 21-22)

Приемы открывания заклиненных дверей машины, извлечения пострадавших через разбитое стекло. Особенности извлечения пострадавших с длительно придавленными конечностями. Приемы переноски на импровизированных носилках, волокуше, на руках, на плечах, на спине. Техника укладывания пострадавших на носилках. Особенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на травму позвоночника, таза. Использование попутного транспорта для транспортировки пострадавших (способы укладывания в легковой и грузовой автомобиль, автобус).

Тема 12. Обработка ран. Десмургия

(Практические навыки – см. приложение пп. 10-13; 25)

Техника туалета ран, дезинфицирования и наложения асептических повязок при повреждениях различной локализации. Наложение окклюзионной повязки на грудную клетку с использованием перевязочного индивидуального пакета или подручных средств. Наложение асептической повязки при травме брюшной стенки с эвентрацией внутренних органов. Использование подручных средств наложения повязок.

Тема 13. Пользование индивидуальной аптечкой

(Практические навыки – см. приложение пп. 14, 20, 23, 24, 27-29)

Комплектация индивидуальной аптечки. Навыки применения её содержимого.

Календарно-тематическое планирование

по предмету «Оказание первой медицинской помощи»

| №п/п | Тема занятия | Вид занятия | Требование к уровню подготовки учащихся |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | . Особенности иммобилизации при повреждениях таза, позвоночника, головы, грудной клетки. | ПЗ |  |
| 3 год обучения /8ч./ |  |  |  |
| Тема 11. Методы высвобождения пострадавших, извлечения из машины; их транспортировка, погрузка в транспорт 3ч. |  |  |  |
| 1 | Приемы открывания заклиненных дверей машины, извлечения пострадавших через разбитое стекло. | ПЗ | Знать приемы открывания заклиненных дверей, особенности извлечения пострадавших, приемы переноски на импровизированных носилках, способы укладывания в автомобиль, автобус. |
| 2 | Приемы переноски на импровизированных носилках, волокуше, на руках, на плечах, на спине. | ПЗ |  |
| 3 | Особенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на травму позвоночника, таза. | ПЗ |  |
| Тема 12. Обработка ран. Десмургия. 3ч. |  |  |  |
| 1 | Техника туалета ран, дезинфицирования и наложения асептических повязок при повреждениях различной локализации | ПЗ | Знать технику туалета ран, дезинфицирования и наложения асептических повязок при повреждениях различной локализации. Наложение повязки с использованием перевязочного индивидуального пакета или подручных средств. |
| 2 | . Наложение окклюзионной повязки на грудную клетку с использованием перевязочного индивидуального пакета или подручных средств | ПЗ |  |
| 3 | . Использование подручных средств наложения повязок. | Пз |  |
| Тема 13. Пользование индивидуальной аптечкой 2ч. |  |  |  |
| 1 | Комплектация индивидуальной аптечки. | ПЗ |  |
| 2 | Навыки применения содержимого индивидуальной аптечки Зачет по предмету. | ПЗ |  |

МОДУЛЬ 3.

Раздел 6

Производственное обучение

24 часа ( 24 –П) , 10 часов – вождение

39 часов – подготовка к государственному экзамену, сдача государственного экзамена

| № | Название упражнений | Кол-во часов | Дата | Отметка о прохож дении | Подпись мастера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,12 | Агрегатирование самохрдной машины с прицепом. Пуск двигателя, подъезд к прицепу, шплинтование прицепным пальцем, движение вперед на 20 метров, движение задним ходом в ворота, отсоединение прицепа. | 9 |  | освоил |  |
| 13 | Пуск двигателя и опробование рабочих органов самоходной сельскохозяйственной машины. | 5 |  | освоил |  |
| 14 | Постановка самоходной машины в агрегате с прицепом в бокс задним ходом. | 5 |  | освоил |  |
| 15 | Продвижение по проселочным дорогам с прицепом и другими сельхозмашинами. | 5 |  | освоил |  |

Ожидаемы результаты.

Знать :

- какое топливо используют для двигателей, его путь от бака до форсунки;

- назначение турбокомпрессора;

- из каких механизмов состоит ведущий мост колесного трактора;

- назначение диффенциала ;

- какое оборудование называют рабочим, из каких агрегатов состоит навесная гидросистема, какой путь проходит масло в гидросистеме при подъеме орудия, для чего служит соединительная и разрывная муфты;

- источники и потребители электрического тока, на чем основан принцип работы генератора, назначение регулятора напряжения;

- приборы сигнализации, как работает звуковой сигнал, контрольно- измерительные приборы;

- общие правила проезда перекрестков;

- правила проезда пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов;

- порядок движения транспортных средств, обязанности тракториста при вынужденной остановке на переезде;

- способы действия в особых условиях движения : при пересечении трамвайных путей, при движении на дороге с разделительной полосой для маршрутных транспортных средств и др;

- правила пользования внешними световыми приборами, условий буксировки, учебной езды;

- правил перевозки грузов и последствия несоблюдения этих правил;

- общие требования, условий , при которых эксплуатация трактора запрещена, неисправностей, которые можно устранить;

- опасных последствий эксплуатации трактора с неисправностями;

-условий регистрации трактора;

- требования к оборудованию номерными и опознавательными знаками опасных последствий несоблюдения правил их установки;

- что такое гражданская ответственность, основания для нее;

- значение охраны природы;

- законодательство и органы, регулирующие отношения по правовой охране природы;

- приемы открывания заклиненных дверей, особенности извлечения пострадавших;

- приемы переноски на импровизированных носилках, способы укладывания в автомобиль, автобус;

- технику туалета ран

Уметь:

- удалять воздух из фильтров тонкой очистки топлива;

- объяснять схему действия плунжерной пары рядного насоса высокого давления;

- определять неисправную форсунку на работающем двигателе;

- устранять простейшие неисправности;

- производить техническое обслуживание 1,2,3;

- осуществлять замену фильтрующих элементов топливного насоса;

- осуществлять простейшие техническое обслуживание;

- устранять неисправности: если навесное орудие не удерживается в поднятом положении или резко опускается, масло выбрасывается через сапун масляного бака;

- заменить лампочки, предохранители, генератор, свечи, установить магнето, регулировка зазора между контактами прерывателя;

- установку зажигания, устранять неисправности приборов освещения;

- действовать на нерегулируемом перекрестке, перекрестке неравнозначных и равнозначных дорог, регулируемом перекрестке;

- действовать в случае, когда нельзя определить наличие покрытия на дороге;

- решать комплексные задачи и разбор типичных дорожно- транспортных ситуаций, прогнозировать ситуации, характеризующиеся признаком ограниченного обзора;

- действовать при вынужденной остановке на железнодорожном переезде и других условиях дорожного движения;

- наложить повязку с использованием перевязочного индивидуального пакета или подручных средств;

- принимать правильную посадке тракториста в кабине, пользоваться рабочими органами, контрольно-измерительными приборами, производить контрольный запуск пускового двигателя ПД-10.

-выполнять действия по предотвращению самопроизвольного движения самоходной машины, проверять уровень топлива, масла и охлаждающей жидкости, запускать основной двигатель.

- плавно трогаться с места вперед и назад, останавливать трактор и ставить на ручной тормоз.

- проезжать по габаритному коридору, габаритному полукругу, производить разгон, торможение.

- трогаться с места, двигаться по траектории «змейка», объезжать первый конус слева, производить остановку не более 0,5 м перед линией «стоп».

- трогаться с места, двигаться по наклонному участку, производить остановку на наклонном участке, фиксировать самоходную машину в неподвижном состоянии.

- трогаться с места, въезжать в бокс задним ходом, производить остановку перед ограничительной линией.

- трогаться с места, двигаться по прямой, переключать передачи с нижней на высшую, плавное тормозить и останавливаться.

- производить агрегатирование трактора с навесной машиной, включать насос гидросистемы: запускать двигатель, подавать трактор задним ходом к навесной машине, навешивать машины, поднимать машины, выполнять обратные операции.

- производить агрегатирование самоходной машины с прицепом, запускать двигатель, подъезжать к прицепу, шплинтовать прицепным пальцем, двигаться вперед на 20 метров, двигаться задним ходом в ворота, отсоединять прицеп

- запускать двигатель и производить опробование рабочих органов самоходной сельскохозяйственной машины.

- производить постановку самоходной машины в агрегате с прицепом в бокс задним ходом.

- двигаться по проселочным дорогам с прицепом и другими сельхозмашинами.